| 序号 | 设备名称 | 三坊七巷停车场视频监控系统配置及报价清单 技术参数 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 唐城宋街停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素星光级红外枪式摄像机 | 1.图像分辨率≥2592*1944 2.可选4mm/6mm/8mm高清镜头 3.视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 4.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6.具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7.具有五码流功能 8.透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 9.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 10.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 11.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离120米处所摄目标的轮廓和状态 12.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 13.支持30路视频同时进行浏览。 14.外壳防护等级支持IP67 | 台 | 9 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1.具备不少于1个HDMI+1个VGA接口，具备1路报警输出接口，具备2个SATA接口 2.支持不少于20路分辨率为1920×1080的视频信号输入 3.具备硬盘管理功能，支持不少于2盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 4.具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 5.具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 6.设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 7.具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 8.支持不小于16路分辨率为1920×1080或20路分辨率为1280×720的视频同时预览，支持不少于16路视频通道同时回放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸LED | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 摄像机专用支架 | 壁装支架/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 9 |  |  |  |
| 7 | 摄像机专用电源 | DC12V2A | 台 | 9 |  |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘6TB | 块 | 3 |  |  |  |
| 9 | 网络交换机（8口） | 8口千兆 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 室外防水壁挂箱 | 400*300不锈钢 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 9U | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 超五类网络线 | UTP5E | 米 | 450 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 450 |  |  |  |
| 14 | PVC管材 | PVC20 | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | PVC管材 | PVC25 | 米 | 100 |  |  |  |
| 16 | 监控立杆 | 3.5米114*76 | 根 | 2 |  |  |  |
| 17 | 地笼 | 含基础 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 辅助材料 | 含胶布、扎带、管扣等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 19 | 管线施工费 | 含布管、布线、地面切槽及填补等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 设备安装调测费 | 含系统调测、服务费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、南公园停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素星光级红外枪式摄像机 | 1.图像分辨率≥2592*1944 2.可选4mm/6mm/8mm高清镜头 3.视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 4.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6.具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7.具有五码流功能 8.透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 9.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 10.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 11.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离120米处所摄目标的轮廓和状态 12.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 13.支持30路视频同时进行浏览。 14.外壳防护等级支持IP67 | 台 | 12 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口 2.支持8个SATA硬盘接口 3.具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 4.支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 5.接入带宽400M，转发带宽200M 6.可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 7.可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 8.支持磁盘热备功能 9.支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 10.支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 11.支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 12.支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份 13.支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 14.支持32路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液晶显示器 | 32寸LED | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 摄像机专用支架 | 壁装支架/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 12 |  |  |  |
| 5 | 监控开关电源 | DC12V20A | 台 | 4 |  |  |  |
| 6 | 摄像机专用电源 | DC12V2A | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘6TB | 块 | 4 |  |  |  |
| 8 | 网络交换机（8口） | 8口千兆 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 网络交换机（16口） | 16口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 室外防水壁挂箱 | 400*300不锈钢 | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 室内壁挂机柜 | 9U | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 超五类网络线 | UTP5E | 米 | 750 |  |  |  |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 750 |  |  |  |
| 14 | 光电转换器 | 单模单芯千兆 | 对 | 4 |  |  |  |
| 15 | 室外光纤线缆 | 铠装单模8芯 | 米 | 600 |  |  |  |
| 16 | 光纤熔接盘 | 12芯 | 个 | 5 |  |  |  |
| 17 | 光纤熔接 | FC | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | PVC管材 | PVC20 | 米 | 600 |  |  |  |
| 19 | PVC管材 | PVC25 | 米 | 350 |  |  |  |
| 20 | 监控立杆 | 3.5米114*76 | 根 | 8 |  |  |  |
| 21 | 地笼 | 含基础 | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 辅助材料 | 含胶布、扎带、管扣等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 23 | 管线施工费 | 含布管、布线、地面切槽及填补等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 设备安装调测费 | 含系统调测、服务费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、朱紫坊停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素星光级红外枪式摄像机 | 1.图像分辨率≥2592*1944 2.可选4mm/6mm/8mm高清镜头 3.视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 4.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6.具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7.具有五码流功能 8.透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 9.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 10.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 11.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离120米处所摄目标的轮廓和状态 12.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 13.支持30路视频同时进行浏览。 14.外壳防护等级支持IP67 | 台 | 17 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1.具有2个10M/100M/1000M自适应以太网口，2个HDMI接口，2个VGA接口，2个RS-485接口，1个RS-232接口，1个BNC音频输出接口，2个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个eSATA接口，1路音频输入，1路输出接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口 2.支持8个SATA硬盘接口 3.具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 4.支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 5.接入带宽400M，转发带宽200M 6.可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 7.可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 8.支持磁盘热备功能 9.支持故障报警，设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 10.支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 11.支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 12.支持备份认证功能，授权用户经密码确认后可进行数据备份 13.支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 14.支持32路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液晶显示器 | 32寸LED | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控延长杆 | 1-1.5米 | 根 | 5 |  |  |  |
| 5 | 摄像机专用支架 | 壁装支架/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 17 |  |  |  |
| 6 | 监控开关电源 | DC12V20A | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 摄像机专用电源 | DC12V2A | 台 | 8 |  |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘6TB | 块 | 4 |  |  |  |
| 9 | 网络交换机（8口） | 8口千兆 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 网络交换机（16口） | 16口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 室外防水壁挂箱 | 400*300不锈钢 | 个 | 7 |  |  |  |
| 12 | 室内壁挂机柜 | 9U | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 超五类网络线 | UTP5E | 米 | 850 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 850 |  |  |  |
| 15 | 光电转换器 | 单模单芯千兆 | 对 | 3 |  |  |  |
| 16 | 室外光纤线缆 | 铠装单模8芯 | 米 | 700 |  |  |  |
| 17 | 光纤熔接盘 | 铠装单模12芯 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 光纤熔接 | FC | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | PVC管材 | PVC20 | 米 | 600 |  |  |  |
| 20 | PVC管材 | PVC25 | 米 | 200 |  |  |  |
| 21 | 监控立杆 | 3.5米114*76 | 根 | 2 |  |  |  |
| 22 | 地笼 | 含基础 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 辅助材料 | 含胶布、扎带、管扣等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 24 | 管线施工费 | 含布管、布线、地面切槽及填补等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 设备安装调测费 | 含系统调测、服务费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四、江滨停车场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万像素星光级红外枪式摄像机 | 1.图像分辨率≥2592*1944 2.可选4mm/6mm/8mm高清镜头 3.视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 4.亮度（灰度）鉴别等级不小于11级 5.具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 6.具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 7.具有五码流功能 8.透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 9.可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 10.当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调 11.当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离120米处所摄目标的轮廓和状态 12.具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 13.支持30路视频同时进行浏览。 14.外壳防护等级支持IP67 | 台 | 15 |  |  |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1.具备不少于1个HDMI+1个VGA接口，具备1路报警输出接口，具备2个SATA接口 2.支持不少于20路分辨率为1920×1080的视频信号输入 3.具备硬盘管理功能，支持不少于2盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 4.具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 5.具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 6.设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 7.具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 8.支持不小于16路分辨率为1920×1080或20路分辨率为1280×720的视频同时预览，支持不少于16路视频通道同时回放 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 液晶显示器 | 22寸LED | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 监控延长杆 | 1-1.5米 | 根 | 10 |  |  |  |
| 5 | 摄像机专用支架 | 壁装支架/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 15 |  |  |  |
| 6 | 监控开关电源 | DC12V20A | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 摄像机专用电源 | DC12V2A | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘6TB | 块 | 4 |  |  |  |
| 9 | 网络交换机（8口） | 8口千兆 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 网络交换机（16口） | 16口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 室外防水壁挂箱 | 400*300不锈钢 | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 室内壁挂机柜 | 9U | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 超五类网络线 | UTP5E | 米 | 900 |  |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 900 |  |  |  |
| 15 | 光电转换器 | 单模单芯千兆 | 对 | 2 |  |  |  |
| 16 | 室外光纤线缆 | 铠装单模8芯 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 17 | 光纤熔接盘 | FT-ODF-12C-FC | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 光纤熔接 | FC | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | PVC管材 | PVC20 | 米 | 600 |  |  |  |
| 20 | PVC管材 | PVC25 | 米 | 400 |  |  |  |
| 21 | 监控立杆 | 3.5米114*76 | 根 | 1 |  |  |  |
| 22 | 地笼 | 含基础 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 辅助材料 | 含胶布、扎带、管扣等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 24 | 管线施工费 | 含布管、布线、地面切槽及填补等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 设备安装调测费 | 含系统调测、服务费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五、乌山北值班室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控管理平台服务器 | 1.支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘； 2.支持电视墙切换模板配置和视频切换操作. 3.能够联动报警输出、录像、声音、电视墙、电子地图、图像功能、抓拍、预置位、TTS语音等功能. 4.支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态；支持客户端屏幕锁定功能，锁定后非授权用户不能解锁系统 5.具有电子地图；支持多张地图图层平铺，可叠加多种监控设备图标；支持报警自动关联图标和画面弹出；支持地图鹰眼；支持图片格式地图，包括JPG、PNG、BMP格式；支持GIS地图，包括百度地图、谷歌地图等；支持点击图标实现视频预览和回放功能；支持通过地图上设备图标显示点位在线状态；支持地图编辑，拖动、放大、缩小. 6.支持门禁设备管理，可实现远程开关门. 7.能够接入网络报警主机，具有报警时间联动功能. 8.能够监听前端设备的现场声音并调节音量；支持语音对讲. 9.具有全中文WEB GUI操作界面. 10.单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。 11.支持硬盘热插拔功能. 12.支持设备通过4G网络接入、支持多网段及内外网接入（以公安部检测报告为准）. 13.支持设备主卡实现2个HDMI口共16路1080P视频解码上墙，无需增加解码器；支持设备主卡单个HDMI口最多16分屏输出. 14.支持设备主卡2个HDMI口对2块屏幕进行拼控功能，无需增加拼控设备和解码卡. 15.设备主卡的解码口最高支持4K分辨率视频解码上墙. 16.可配置双电源，实现双电源冗余功能。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工业高清液晶监视器 | 65寸LED高清，分频率≧1920×1080，全新A+进口工业屏，五金材质,超窄边框专业监控板，HDMI,VGA，YPBPR,BNC,RCA信号接口，兼容的HDTV输入1080I,1080P | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | HDMI高清线 | 20米 | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 监视器壁挂架 | 55-85# | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网络交换机（8口） | 8口千兆 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 网络机柜 | 32U | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 超五类网络线 | UTP5E | 米 | 30 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 30 |  |  |  |
| 9 | PVC管材 | PVC25 | 米 | 40 |  |  |  |
| 10 | 辅助材料 | 含胶布、扎带、管扣等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备安装调测费 | 含系统调测、服务费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 一、 唐城宋街停车场 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、南公园停车场 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、朱紫坊停车场 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、江滨停车场 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、乌北值班室 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（一+二+三+四+五）以上均为含税价 |  |  |  |  |  |  |  |