# 主要设备技术参数和服务要求

| 序号 | 设备名称 | 投标文件规定的技术和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万像素星光级红外枪式摄像机 | - 图像分辨率≥2592*1944 - 可选4mm/6mm/8mm高清镜头 - 最低照度试验： 0.005lx（F=1.6，帧累积开启，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。 0.002lx（F=1.6，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 - 视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 - 具备不少于1个10/100M以太网接口（RJ45），具有不少于1路音频输入接口 - 具有彩色及黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 - ★透雾设置检查、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - ★具有五码流功能（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - ★同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - ★在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - ★可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息；字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，96X96像素，字体颜色可设置。（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - ★当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度共10级可调（需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 |
| 2 | 网络硬盘录像机1（核心产品） | - 具备不少于1个HDMI+1个VGA接口，具备不少于1路报警输出接口，具备不少于2个SATA接口 - 支持不少于20路分辨率为1920×1080的视频信号输入 - 具备硬盘管理功能，支持不少于2盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T - 具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 - 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 12.支持不小于16路分辨率为1920×1080或20路分辨率为1280×720的视频同时预览，支持不少于16路视频通道同时回放 - 单画面预览时支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 - 支持预览界面即时回放功能 - 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 |
| 3 | - 网络硬盘录像机2（核心产品） | - 具有不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网口，不少于2个HDMI接口，不少于2个VGA接口，不少于2个RS-485接口，不少于1个RS-232接口，不少于1个BNC音频输出接口，不少于2个USB2.0接口，不少于1个USB3.0接口，不少于1个eSATA接口，不少于1路音频输入，不少于1路输出接口，不少于16路报警输入接口，不少于4路报警输出接口 - 支持不少于8个SATA硬盘接口 - 具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 - 具有Onvif、GB/T28181平台启用设置选项 - 可接入40路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 - 可一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 - 支持磁盘热备功能 - 支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 - 支持监控级和企业级，不同品牌、不同容量的硬盘混插 - 支持视频丢失报警功能，支持报警联动功能 - 支持报警预录和报警延录功能，设备应预录报警触发前60s的视（音）频，发生报警时，可录制报警停止后10~600s的视频录像 - 支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像21.支持16路1080p或16路720p视频同步回放 - 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 - 支持32路分辨率为1280×720或16路分辨率为1920×1080或4路分辨率为3840×2160或2路分辨率为4000×3072的视频画面同时预览 |
| 4 | - 监控客户端管理服务器 | - ★支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查） - 可控制云台进行八方向转动及镜头变倍、聚焦；在前端IE上开启设置功能后，可通过光圈按钮设定球机的转动限位；可设置云台转动步长；具有球机锁定功能；能够设置并调用预置位，支持开启球机的雨刷功能；对球机进行3D定位；支持按方向选取图像内任意矩形区域，摄像机自动按选取时的方向调整至该位置，并自动进行变焦和对焦. - 支持前端存储、集中存储、本地存储等存储和录像检索方式；支持服务器定时录像存储、录像回放、录像下载、视频抓拍、倍速播放、暂停控制. 10.支持对所有组织结构/职务权限进行添加、修改、查询、删除、配置等操作. - 支持门禁设备管理，可实现远程开关门. - 能够接入网络报警主机，具有报警时间联动功能. - 能够监听前端设备的现场声音并调节音量；支持语音对讲. - 单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。 - 支持H.264，H.265编码视频的预览，录像；H.265的基础上，开启智能编码后，平均码率可下降一半。. - 支持通过GB/T28181协议接入前端设备，无需使用网关服务器；支持通过GB/T28181协议实现平台上下级互联，无需使用网关服务器； - ★支持raid0、1、3、4、5、6、10、50、60、raid5EE模式；支持一键创建raid（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）.. - 支持硬盘热插拔功能. - ★支持设备通过4G网络接入、支持多网段及内外网接入（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）. - 支持设备主卡实现2个HDMI口共16路1080P视频解码上墙，无需增加解码器；支持设备主卡单个HDMI口最多16分屏输出. - 设备主卡的解码口最高支持4K分辨率视频解码上墙. - ★支持插入3块解码卡，与主卡一起可实现20块屏解码拼控（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）. - ★监控管理平台兼容现有三坊七巷其他车场的视频监控协议，支持已安装的视频监控系统无缝对接；实现全车场监控集中在平台上实时监控及管理；以方便在值班室随时可查看各车场监控视频。 |
| 5 | 工业高清液晶监视器 | 65寸LED高清，分频率≧1920×1080，全新A+进口工业屏，五金材质,超窄边框专业监控板，HDMI,VGA，YPBPR,BNC,RCA信号接口，兼容的HDTV输入1080I,1080P |

备注：投标人所投产品须全部满足以上技术和服务要求，若有一项不满足，按照无效投标处理，中标人在合同签定时，采购人有权要求中标人提供检测报告原件备查，如中标人无法提供投标时所用的检测报告，采购人有权取消中标人资格，由此产生的后果由中标人负责。