16楼办公场所大厅显示屏报价单

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏幕（核心组件） | 1、屏体尺寸长3.62米，宽1.7米，面积约6.15㎡，型号P2，点间距2mm，整屏分辨率（W×H）：1760*800； 2、灯芯像素封装：SMD1515三合一封装、像素密度:≥250000Dots/㎡； 3、模组尺寸：320mm×160mm、像素构成：1R、1G、1B；模组像素密度：160点×80点； 4、驱动方式：1/40恒流驱动；驱动芯片支持列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善；像素失控率：符合≦0.01%； 5、最大亮度：≥677cd/㎡、亮度均匀性：≧97%; 6、最大功耗：≤308W/㎡、平均功耗：≤110W/㎡; 7、对比度：≧5000:1； 8、具备画面延迟（纳秒级）：≤500ns； 9、反光率：≤1.5%； 10、电磁兼容/干扰：符合Class B标准； 11、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板； 12、噪声：符合1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB； |  |
| 2 | 系统软件 | 1、多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2、多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 3、丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 4、自带解码器包，支持多种常用格式视频，长时间稳定播放，并且能根据客户需求实时更新解码包； 5、硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案； 6、控制系统软件具备同轴传输控制系统嵌入式软件、核心板嵌入式软件、控制系统支持显示屏智能配屏工具软件。 |  |
| 3 | 接收卡 | 1、单卡最大带载256×256像素；采用8个标准HUB75接口； 2、支持快速亮暗线调节； 3、支持接收卡预存画面设置； 4、支持固件程序回读，配置参数回读； |  |
| 4 | 无线播放器 | 1、支持230万像素点带载能力，最宽4096像素，最高1920像素； 2、支持1路USB接口，支持U盘节目导入播放； 3、支持千兆有线网络、支持立体音频输出； 4、支持同异步切换支持双 WiFi AP连接； 5、全方位控制方案除了支持PC端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制， 6、支持8 核处理器，主频 1.5GHz；支持 2GB 运行内存、板载 8GB 内部存储空间，用户可用 4GB，可U盘扩展128G（投标时提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） 7、支持 HDMI Loop、支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放 |  |
| 5 | 综合布线 | 1、电缆线单相4平方 2、网线：超五类4路 |  |
| 6 | 屏体及周边结构 | 1、含框尺寸：长3.62米*高1.70米 2、采用50*100mm黑色铝合金型材 |  |
| 7 | 技术服务 | 施工设计、基础及接线施工、设备就位安装、电源线及通信线等线缆敷设、设备调试、现场卫生清理、验收、人员培训及售后质保一年 |  |
| 报价总计（含税）： |  |  |  |
| 备注：1.投标单位报价即视同已进行现场勘察并已知晓实际情况，接受现有条件，报价后不得以任何现场实际情况为理由更改合 作条款或价格。 2.设备调试至正常运行后安排验收。 |  |  |  |